| TYTUŁ PROJEKTU: | Projekt posadowienia hali sportowej z zapleczem dydaktyczno-socjalnym |
| --- | --- |
| ZADANIE INWESTYCYJNE: | Budowa przyszkolnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i boiskiem wielofunkcyjnym |
| ADRES INWESTYCJI | Wocławy, ul. Łokietka 40, woj. pomorskie |
| INWESTOR | Gmina Cedry Wielkie |
| Projektant : | mgr inż. Elżbieta Wewiórska upr. bud. nr 1957/Gd/85 do proj. w zakresie konstrukcji bez ograniczeń |
| Sprawdzający: | mgr inż. Arkadiusz Formela upr. bud. nr POM/0338/PBKb/21 do proj. w zakresie konstrukcji bez ograniczeń |
| Opracowujący: | inż. Szymon Wantoch-Rekowski |

Spis treści:

- Część opisowa

- Część graficzna

- Załączniki

Oświadczenie projektantów

Uprawnienia

# I. Część opisowa

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt  fundamentowania hali sportowej z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalnym .

## Dane wyjściowe

Opracowanie wykonano w oparciu o :

- Projekt typowej hali sportowej z zapleczem socjalnym

- Projekt adaptacji hali j.w.

- Dokumentację z badań geologicznych podłoża

## Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje posadowienie pośrednie przyszkolnej hali sportowej z zapleczem socjalnym na żelbetowych palach wierconych typu CFA ew. CMC wraz ławami i stopami fundamentowymi oraz płytą posadzki. Pozostałe elementy obiektu pozostają bez zmian w stosunku do projektu typowego oraz projektu adaptacji.

## Opis ogólny konstrukcji obiektu

Projektowany obiekt stanowi jednonawowa, parterowa, łukowa hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym. Wymiary obiektu to 25,92 x 19,38m (bez zaplecza socjalnego) oraz 36,58x19,38m (z zapleczem socjalnym). Wysokość hali wynosi 10,84m, natomiast wysokość budynku zaplecza socjalnego to 8,08m do góry attyki. Zaplecze socjalne zlokalizowane wzdłuż krótszego boku hali i jest oddzielone od niej dylatacją. Konstrukcje hali stalowej stanowi stalowe przekrycie łukowe samonośne mocowane do belek żelbetowych zmonolityzowanych ze słupami żelbetowymi utwierdzonymi w fundamentach. Ściany szczytowe zaprojektowano jako szkieletowe o stalowych słupach dwuetapowych zamocowanych w fundamentach i do konstrukcji dachu łukowego.

Konstrukcje części socjalnej stanowią nośne ściany murowane oraz żelbetowy   strop i stropodach z płyt kanałowych sprężonych.

## Warunki gruntowo-wodne

Dokumentację geotechniczną wykonała Firma GEOKOM. Głębokość otworów do 20m

## Posadowienie na palach

Zaprojektowano posadowienie obiektu na palach wierconych CFA (lub CMC ) średnicy 40 cm i długości 14,0m , 15,0m i 15,5m. Rzędna góry pali +0,55m n.p.m. (równa rzędnej spodu stóp i płyt fundamentowych).

Pale pod płytą posadzki zostaną przedłużone poprzez dobetonowanie w szalunku z rur PCV

betonC30/37.

### 6.1. Platforma robocza

Platforma robocza musi stanowić stabilne podłoże dla ciężkiego sprzętu budowlanego, w tym dla pojazdów gąsiennicowych o masie 80 ton w każdych warunkach pogodowych. Platforma robocza powinna charakteryzować się modułem Ev2>40,0 MPa.

Poziom i miąższość platformy roboczej:

- Założona górna rzędna platformy roboczej: +0,55mm n.p.m. (poziom spodu fundamentów

- Minimalna miąższość platformy roboczej. 50 cm

Z uwagi na istniejące nachylenie terenu (od -0.30m n.p.m. do +1,25m n.p.m.) należy teren wyrównać do rzędnej +0,05m n.p.m. i wykonać platformę roboczą do rzędnej +0,55m n.p.m.

Minimalna szerokość dróg dojazdowych dla maszyny wiercącej: 5m.

Maksymalne nachylanie ramp zjazdowych dla maszyn wynosi 20°.

Możliwe jest poruszanie się po drogach serwisowych z płyt betonowych lub po stabilnym, odwodnionym podłożu. Drogi dojazdowe powinny charakteryzować się modułem Ev2>40,0 MPa. Drogi dojazdowe powinny umożliwiać poruszanie się betonowozów o masie 80 ton w każdych warunkach atmosferycznych.

### 6.2. Kolizje

Wg udostępnionej mapy do celów projektowych w rejonie inwestycji przebiega kanalizacja sanitarna (pod częścią socjalną ) oraz elektroenergetyczna (przy hali sportowej ). Instalacje te należy zinwentaryzować w trakcie robót zimnych i przed przystąpieniem do robót palowych.

### 6.3. Materiał stosowany do wykonania pali

Do wykonania pali należy stosować odpowiednią mieszankę na kruszywie naturalnym, o charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie bez zbrojenia minimum: fck = 30 MPa, tj. dla takiej wytrzymałości charakterystycznej ekwiwalentna wytrzymałości obliczeniowa betonu na ściskanie bez zbrojenia wynosi: f*cd = 16,7 MPa (ze zbrojeniem fcd = 20,0 MPa), co odpowiada mieszance betonowej klasy C30/37 lub wyższej. Dopuszczalna średnica kruszywa 0-16 mm.

### 6.4. Tolerancje wykonania pali

- dopuszczalna odchyłka w położeniu wykonanej kolumny pod stopy i ławy: 10 cm

- dopuszczalna odchyłka w położeniu wykonanej kolumny pod posadzką: 0,5D

- dopuszczalna odchyłka rzędnej głowicy kolumn: ± 5cm.

Długości kolumn są kontrolowane na bieżąco poprzez weryfikację oporu gruntu na świdrze podczas wiercenia. Ewentualne rozbieżności dotyczące głębokości zalegania gruntów nienośnych powinny być zgłoszone projektantowi.

### 6.5. Warunki odbioru prac związanych z wykonaniem pali

Podstawą odbioru prac związanych z zastosowaniem technologii jest Dokumentacja Powykonawcza zawierająca zestawienie posiadające następujące informacje:

- numer kolumny,

- długości kolumny,

- ilość zużytej mieszanki,

- ocena wbudowanego materiału.

Do badań należy pobrać sześcienne próbki betonu. Badanie na ściskanie należy wykonać po 7 oraz 28 dniach. Przeprowadzić 1 serię badań (6 próbek) na 150 m3 betonu.

Ponadto dokumentacja powykonawcza powinna zawierać atesty i deklarację zgodności betonu

## Ławy i stopy fundamentowe

Stopy i ławy zaprojektowano z betonu C30/37 na podkładzie z betonu C12/15. Wymiary i zbrojenie wg rysunków szczegółowych. Izolacja przeciwwilgociowa wg. projektu adaptacji - branża architektoniczna.

## Płyty posadzki

Płyty posadzki zaprojektowano jako żelbetowe gr 20cm. Płyty oparto na palach pod posadzką oraz na palach pod ławami i stopami. Beton C30/37, stal zbrojeniowa B500SP. Pod płytą izolacja z folii 0,3PE oraz podkład z betonu C12/15.

## Wyciąg z obliczeń

### 9.1. Obciążenia

(obciążenia z hali sportowej wg projektu typowego )

obciążenie stałe na sali gimnastycznej

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | Wartość rep. kN/m² | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Beton ciężki grub.20 cm [25,00kN/m³·0,20m] | stałe | 5,0 | -- | 5,0 | 1,35 | 6,75 |
| 2. | Polistyren (ekspandowany, granulowany) grub.10 cm [0,30kN/m³·0,10m] | stałe | 0,03 | -- | 0,03 | 1,35 | 0,04 |
| 3. | Podłoga drewniana na legarach | stałe | 1,20 | -- | 1,20 | 1,35 | 1,62 |
|  | Σ: |  | 7,48 |  | 7,48 |  | 8,41 |

podłoga  na gruncie w socjałach i pomieszczeniach  technicznych

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | Wartość rep. kN/m² | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Beton zwykły grub.20 cm [24,00kN/m³·0,20m] | stałe | 4,80 | -- | 4,80 | 1,35 | 6,48 |
| 2. | styropian | stałe | 0,04 | -- | 0,04 | 1,35 | 0,05 |
| 3. | wylewka betonowa 5cm | stałe | 1,00 | -- | 1,00 | 1,35 | 1,35 |
|  | Σ: |  | 5,84 |  | 5,84 |  | 7,88 |

obciążenia zmienne sali gimnastycznej

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | Wartość rep. kN/m² | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C4 [4,75kN/m²] | zmienne | 4,75 | 1,00 | 4,75 | 1,50 | 7,13 |
|  | Σ: |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 7,13 |

obc użytkowe  w  częściach socjalnych i pom technicznych

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | Wartość rep. kN/m² | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C1 [2,50kN/m²] | zmienne | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| 2. | Obciążenie od ciężaru własnego ścian działowych w przypadku przestawnych ścian działowych o ciężarze własnym >2,0 i ≤3,0 kN/m długości ściany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8) [1,20kN/m²] | zmienne | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
|  | Σ: |  | 3,70 |  | 3,70 |  | 5,55 |

ścianki działowe

Obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciążenia od ciężaru własnego przestawnych ścian działowych (6.3.1.2(8))

Obciążenie od ciężaru własnego ścian działowych w przypadku przestawnych ścian działowych o ciężarze własnym >2,0 i ≤3,0 kN/m długości ściany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8) → 1,20 kN/m²

Ściana szczytowa Sali sportowej

G1=9KN/m3 x0,24m x8,5m =18,36KN/mb  x3,6m x1.1 =66KN x1.1=72KN +12KN (warstwy wykończeniowe ) =84KN

G1max =66x1,35 +15 (warstwy wykończeniowe )=104KN

Obciążenie od wiatru  na słup W=0,65KN/m2 x3.60,0mx1,5=3,51KN/mb

Mmax= 26 kNm

Hmax =17,50 kN

Obciążenie od posadzki : (11,57+7,13  ) x3,7m x1,5m=103KN

Q= 104KN +103KN=207KN

Strop techniczny

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | Wartość rep. kN/m² | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Beton ciężki grub.20 cm [24,00kN/m³·0,20m] | stałe | 4,80 | -- | 4,80 | 1,35 | 6,48 |
| 2. | Beton lekki klasy gęstości LC 2,0 grub.5 cm [18,00kN/m³·0,05m] posadzka | stałe | 0,90 | -- | 0,90 | 1,35 | 1,22 |
| 3. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C5, uwzględniono współczynnik redukcyjny α_A = 0,63 [3,13kN/m²] | zmienne | 3,13 | 1,00 | 3,13 | 1,50 | 4,69 |
|  | Σ: |  | 8,83 |  | 8,83 |  | 12,39 |

Ściany pomieszczeń technicznych

Q1=9,0KN/m2x0,24x1,35x3,5m =10KN/mb  ściana

Q2= 19KN/m2 x0,03x1,35x3.5= 2,70KN.mb   tynk                   Q=12,70 KN/mb

Obciążenie od ściany +strop  +posadzka     Q= 12,39KN/m2x6,0mx2  +12,70 KN/mb =162KN/mb

Reakcja dodatkowa na pal pod stopą 162KN/mbx1,70m =275,4KN

Reakcja  na pal w narożniku ścian  środkowych  : 275,4KN + 12,70KN/mb x6,0m =351.6KN

Pal l=15m    Nośność =371KN   (przy wsp. 0,7 dla jednego pala )  8x16mm zbrojenie

Stopy fundamentowe hali   środkowe  ( z projektu typowego )

Vmax = 160 KN                                  V=94KN

Hodp = 57 KN                                   H=24KN

M odp =270 KNm                             M=158,6KNm

2 pale  a =2,0m    R1=160:2 +/- 270:2 =80  +/-135 = +215 /-55 KN

R2=94:2 +/-159:2=47+/-80 = +127 /-33KN

+dodatkowo od  posadzki  15KN/m2x 3,60x2,30=124KN  :2=62KN

+ciężar stopy fundamentowej 35KN :2 =17,5KN

+ciężar ławy  23KN:2=11,5KN

Rmax=215KN+62KN _+17,5KN  +11,5 =306KN

Rmin =-+36KN

Stopy fundamentowe hali   skrajne   ( z projektu typowego )

Vmax = 91 KN

Hodp = 30 KN

M odp =154 KNm

R=91:2 +/- 154:1.5=45,5  +/-102 = +147,5/-57KN

2 pale  d=40cm , l=14m ,     816

Stopy przy wejściach do pomieszczeń technicznych

V=143KN  ; Mxodp =191KNm ;  Myodp =46KN ;    H=48,20KN

V=165KN       Mx= 169 KNm          My=  50,35KN       H=47KN

Ława między salą i pomieszczeniami technicznymi

Obciążenie  z pomieszczeń  parteru  ( 7,88 +5,55 ) x3,60/2  =24KN/mb

Obciążenie z Sali gimnastycznej   (17,5  x3,50/2         =30,6KN/mb

Sciana silka 24cm                                                                                    20KN/mb

Ogółem :74KN/mb

Pale co 4,0m    Q=296KN/mb    L=14,0m

Sciany poprzeczne pom technicznych              20KN/mb

(7.88+5,55  )x5,0m =67KN/mb

87KNmb

Reakcja dodatkowa na pal pod stopą      Q= 87KN/mb x 1,45m = 126KN

Reakcja  dodatkowa na pal pod ścianą między halą i pom technicznymi          126KN

OBCIĄŻENIE OD ŚCIAN CZĘŚCI SOCJALNEJ (Z PROJEKTU TYPOWEGO )

-strop  i posadzka

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | Wartość rep. kN/m² | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C1 [2,50kN/m²] | zmienne | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 3.75 |
| 2. | Obciążenie od ciężaru własnego ścian działowych w przypadku przestawnych ścian działowych o ciężarze własnym >2,0 i ≤3,0 kN/m długości ściany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8) [1,20kN/m²] | zmienne | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
| 3. | styropian 10cm | stałe | 0.05 | -- | 0.05 | 1.35 | 0.07 |
| 4. | Posadzka betonowe 5cm | stałe | 1.10 | -- | 1.10 | 1.35 | 1.49 |
|  | Σ: |  | 4.85 |  | 4.85 |  | 7.10 |

Płyty sprężone                                                                                                                  3.88                      3,88                      5.23

8.73                                       12.33

dach

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | Wartość rep. kN/m² | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyty sprężone | stałe | 3,88 | -- | 3.88 | 1.35 | 5,23 |
| 2. | Wełna mnineralna 20cm | stałe | 0.25 | -- | 0.25 | 1.35 | 0.34 |
| 3. | papa termozgrzewlana | stałe | 0.14 | -- | 0.14 | 1.35 | 0.19 |
| 4. | obc technologiczne | stałe | 0.50 | -- | 0.50 | 1.50 | 0.75 |
| 5. | śnieg (worek śnieżny ) | stałe | 2,00 | -- | 1.50 | 1.50 | 3,00 |
|  | Σ: |  | 6.77 |  | 7.67 |  | 9.51 |

Obciążenie  od ściany podłużnej     3,60KN/mb x 9,0m =32,4KN/mb

Reakcje na ścianę środkowa     61,65 KN/m         Na ścianę  zewnętrzną    43,15KN/m  strop

47,55 KN/m                                                                          33,28KN/m  dach

40,5 KN/m                                              18,50 KN/m  posadza

32,5KN/m                                               32,5  KN/m   ściana

182KN/m                                                 127,4 KN/m

Ściany szczytowe        32KN/mb

Ściana szczytowa obc.  stropem i dachem   135KN/m

### 9.2. Nośności pali

### 9.3 Płyta posadzki w sali sportowej

Reakcje na pale

1/3 (K)	             135.86	-0.00	-0.00

2/3 (K)	             155.45	0.00	0.00

3/3 (K)	             152.80	0.00	-0.00

4/3 (K)	             152.76	0.00	-0.00

5/3 (K)	              155.18	0.00	0.00

6/3 (K)	             136.59	-0.00	0.00

7/3 (K)	             185.27	-0.00	0.00

8/3 (K)	             210.94	0.00	-0.00

9/3 (K)	             205.74	0.00	0.00

10/3 (K )	205.59	0.00	0.00

11/3 (K)	211.26	-0.00	-0.00

12/3 (K)	188.80	-0.00	0.00

13/3 (K)	184.42	-0.00	-0.00

14/3 (K)	206.05	0.00	-0.00

15/3 (K)	199.48	0.00	0.00

16/3 (K)	200.05	0.00	0.00

17/3 (K)	205.20	-0.00	-0.00

18/3 (K)	181.00	0.00	-0.00

### 9.4. Płyta posadzki w części socjalnej

Reakcje na pale

1/3 (K)	201.18	-0.00	0.00

2/3 (K)	254.44	-0.00	-0.00

3/3 (K)	273.33	 0.00	-0.00

Dołożono jedną podporę palowa

2/3 (K)	170.0	-0.00	-0.00

3/3 (K)	220 0	 0.00	-0.00.

4/3 (K) 130,0     0,00     -0,00

### 9.5. Lawy fundamentowe

SZKIC BELKI -przykładowa ława

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 70.0 cm

Wysokość przekroju  	h = 50.0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | γf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciężar własny belki [0.70m·0.50m·25.0kN/m³] | 8.75 | 1.10 | -- | 9.63 | cała belka |
| 2. | 128 kN/mb | 98.46 | 1.30 | -- | 128.00 | cała belka |
|  | Σ: | 107.21 | 1.28 |  | 137.62 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C30/37 →   fcd = 20.00 MPa, fctd = 1.33 MPa, Ecm = 32.0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25.0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 2.24

Zbrojenie główne:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów górnych  	Øg = 16 mm

Średnica prętów dolnych  	Ød = 16 mm

Strzemiona:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica strzemion  	Øs = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 16 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia z góry  	cnom,g = 30 mm

Nominalna grubość otulenia z dołu  	cnom,d = 50 mm

Nominalna grubość otulenia z lewej  	cnom,l = 50 mm

Nominalna grubość otulenia z prawej  	cnom,p = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotangens kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot θ = 2.00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0.3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 51.00 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4.60 cm². Przyjęto 3Ø16 o As = 6.03 cm²   (ρ = 0.20%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 51.00 kNm  <  MRd = 111.89 kNm     (45.6%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-) 156.75 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi Ø6 co 320 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-) 156.75 kN  <  VRd1 = 217.37 kN     (72.1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 39.73 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 39.73 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0.21 mm  <  alim = 2200/200 = 11.00 mm     (1.9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 122.11 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)72.38 kNm

Zbrojenie potrzebne górne (war. konstrukcyjny) As1 = 4.81 cm². Przyjęto 3Ø16 o As = 6.03 cm²   (ρ = 0.19%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)72.38 kNm  <  MRd = 117.13 kNm     (61.8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)56.39 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)56.39 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 26.78 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4.60 cm². Przyjęto 3Ø16 o As = 6.03 cm²   (ρ = 0.20%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 26.78 kNm  <  MRd = 111.89 kNm     (23.9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-) 151.31 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi Ø6 co 340 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-) 151.31 kN  <  VRd1 = 217.37 kN     (69.6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 20.87 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 20.87 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0.07 mm  <  alim = 2500/200 = 12.50 mm     (0.6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 117.87 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)89.42 kNm

Zbrojenie potrzebne górne (war. konstrukcyjny) As1 = 4.81 cm². Przyjęto 3Ø16 o As = 6.03 cm²   (ρ = 0.19%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)89.42 kNm  <  MRd = 117.13 kNm     (76.3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)69.66 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)69.66 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 67.45 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4.60 cm². Przyjęto 3Ø16 o As = 6.03 cm²   (ρ = 0.20%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 67.45 kNm  <  MRd = 111.89 kNm     (60.3%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 180.26 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi Ø6 co 320 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 180.26 kN  <  VRd1 = 217.37 kN     (82.9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 52.55 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 52.55 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0.37 mm  <  alim = 2500/200 = 12.50 mm     (2.9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 140.42 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

AUTOR: mgr. inż. Elżbieta Wewiórska

# II. Część graficzna

# III. Załączniki